CHIP FOREST

Cómo funciona un nodo, explicado de forma sencilla

14 de octubre de 2026

# 1. Qué es un nodo

Un nodo es un aparato pequeño que se coloca en el bosque para vigilar si empieza un incendio. Lleva un pequeño ordenador, cinco sensores, una radio y una batería.

Los sensores miden cinco cosas del aire: la temperatura y la humedad, el humo (las partículas que flotan en el aire), el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y el viento.

Cada cierto tiempo, el nodo manda lo que ha medido por radio a otro aparato, el concentrador, que lo sube a internet para que se pueda ver en una pantalla.

# 2. Por qué duerme

El nodo funciona con batería y tiene que aguantar mucho tiempo solo en el bosque. Si estuviera siempre encendido, la batería se gastaría enseguida.

Por eso, casi todo el tiempo está dormido. Dormido, el ordenador apenas gasta nada y los sensores están completamente apagados: el programa les corta la corriente.

Funciona como un despertador. Antes de dormirse, el nodo mira qué es lo próximo que tiene que hacer y pone la alarma del despertador para ese momento. Cuando suena, se despierta, hace lo que tocaba y vuelve a dormirse hasta la siguiente tarea.

Cada vez que se despierta, el nodo hace siempre lo mismo:

- Mira qué le toca hacer ahora.

- Enciende solo los sensores que necesita.

- Toma las medidas y las guarda.

- Comprueba si lo que ha medido parece un incendio.

- Si toca, manda los datos por radio.

- Apaga los sensores y se vuelve a dormir.

Todo esto dura unos pocos segundos. El resto del tiempo, duerme.

# 3. Cómo mide los sensores

No todos los sensores se miden igual de a menudo. Lo que cambia rápido se mide más veces, y lo que cambia despacio, menos. En una situación normal, el nodo mide:

| Qué mide | Cada cuánto |
| --- | --- |
| Temperatura y humedad | cada 5 minutos |
| Viento | cada 5 minutos |
| Gases | cada 20 minutos |
| Humo, monóxido y dióxido de carbono | cada 30 minutos |

Y cada 30 minutos manda todo lo que ha medido al concentrador.

Hay una regla muy importante: los sensores se miden de uno en uno, nunca todos a la vez. Algunos gastan mucha energía, sobre todo el de humo, que usa un pequeño láser. Si se encendieran todos juntos, la batería no podría con todo y el nodo se apagaría de golpe. Por eso el nodo enciende uno, lo lee, lo apaga, descansa un segundo y medio y pasa al siguiente.

Cuando un sensor no tocaba en esa ronda, el nodo no se inventa su valor: lo marca como «no medido». Así nunca se confunde un dato real con uno que nadie ha mirado.

El nodo no tiene un reloj de verdad, así que su forma de contar el tiempo se va desviando un poco. Para corregirlo, cada vez que manda datos, el concentrador le dice la hora exacta y el nodo se pone en hora.

# 4. Normal, pre-alarma y alarma

El nodo siempre está en uno de estos tres estados:

- Normal: todo está bien. El nodo duerme casi todo el tiempo y mide con calma.

- Pre-alarma: algo parece raro. Es una sospecha, todavía no una confirmación.

- Alarma: el nodo está casi seguro de que hay un incendio.

Para decidir en qué estado está, el nodo compara cada medida con unos límites:

| Qué mide | Pre-alarma si… | Alarma si… |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | llega a 50 °C | llega a 60 °C |
| Humedad | baja al 20 % | baja al 10 % |
| Humo (partículas) | llega a 100 | llega a 250 |
| Monóxido de carbono | llega a 8 ppm | llega a 20 ppm |
| Viento | llega a 5 | llega a 10 |

La humedad funciona al revés que las demás: un incendio seca el aire, así que lo peligroso es que baje.

Basta con que una sola de estas medidas pase su límite para que el nodo cambie de estado.

# 5. Qué cambia cuando hay alerta

Cuando el nodo entra en pre-alarma o en alarma, deja de dormir. Se queda despierto todo el tiempo y mide mucho más a menudo, para no perderse nada:

| Qué hace | Normal | Pre-alarma | Alarma |
| --- | --- | --- | --- |
| Mide la temperatura | cada 5 min | cada 3 min | cada minuto |
| Mide el humo y el monóxido | cada 30 min | cada 10 min | cada 5 min |
| Manda los datos | cada 30 min | cada 15 min | cada 3 min |

Además, en cuanto el nodo entra en alerta, lo comunica, y el concentrador lo sube a internet en ese mismo momento, sin esperar.

Esto gasta más batería, pero en ese momento lo importante es avisar rápido.

# 6. Cómo entra y cómo sale de la alerta

Entrar es rápido. En cuanto una medida pasa su límite, el nodo cambia de estado al momento y mide todos los sensores en ese instante.

Si la pre-alarma dura una hora sin desaparecer, el nodo pasa a alarma, aunque las medidas nunca hayan llegado al límite de alarma. Algo que dura una hora entera no es casualidad.

Salir es lento, a propósito. Para volver atrás, hacen falta cinco medidas seguidas en las que todo esté bien, y se baja paso a paso: de alarma a pre-alarma, y de pre-alarma a normal. Así una bajada de un momento, en mitad de un incendio, no hace que el nodo se calme antes de tiempo.

La idea es sencilla: es mejor quedarse alerta unos minutos de más que llegar tarde a un incendio.

Por último, un sensor estropeado no puede provocar una alarma. El nodo solo tiene en cuenta los sensores que acaban de medir de verdad. Y desde la pantalla de control se puede bajar una alarma a mano, pero no se puede activar: eso solo lo deciden los sensores.

# 7. En resumen

El nodo duerme casi siempre para ahorrar batería. Se despierta cuando le toca, mide sus sensores de uno en uno, guarda los datos y los manda por radio cada cierto tiempo.

Si algo parece un incendio, entra en pre-alarma. Si la sospecha es fuerte o dura una hora, pasa a alarma. Mientras está en alerta no duerme, mide más a menudo y avisa enseguida. Solo vuelve a la normalidad cuando todo lleva un rato bien.